# 附件1

二氟二苯甲酮（DFBP）产品技术标准

1.主产品4,4’-DFBP技术标准

表1.主产品4,4’-DFBP优级标准

| 序号 | 检测项目 | 质量指标 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 白色干燥晶体，无可见杂质 | 目测 |
| 2 | 干燥失重 | ≤0.20% | 干燥失重法 |
| 3 | 溶液特征（20%w/v丙酮） | 无色，无可见污染物 | 目测 |
| 4 | 溶液颜色 | ≤40 | GB/T605将溶样颜色与标准铂钴比色液的颜色目测比较 |
| 5 | 灰分 | ≤100 | GB/T 7531-2008灼烧残留 |
| 6 | 铁 | ≤5 | 原子吸收 |
| 7 | 硫 | ≤5 | 原子吸收 |
| 8 | 铝 | ≤5 | 原子吸收 |
| 9 | 主含量 | ≥99.90% | 气相色谱 |
| 10 | 异构 | ＜0.05% | 气相色谱 |
| 11 | 其它单杂 | ＜0.05% | 气相色谱 |
| 12 | 熔点 | 105-109℃ | 差示扫描量热仪测熔融峰温 |

表2.主产品4,4’-DFBP合格标准

| 序号 | 检测项目 | 质量指标 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 白色干燥流动晶体，无可见杂质 | 目测 |
| 2 | 主含量 | ≥99.50% | 气相色谱 |
| 3 | 干燥失重 | ≤0.20% | 干燥失重法 |
| 4 | 熔点 | 105-109℃ | 差示扫描量热仪测熔融峰温 |
| 5 | 铁 | ≤5 | 原子吸收 |

2.副产品2,4’-DFBP技术标准

表3.副产物2,4’-DFBP优级标准

| 序号 | 检测项目 | 质量指标 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含量 | ≥99.5% | 气相色谱 |
| 2 | 单一杂质 | ≤0.2% | 气相色谱 |
| 3 | 水分 | ≤0.20% | 卡尔费休法 |

表4.副产物2,4’-DFBP合格标准

| 序号 | 检测项目 | 质量指标 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含量 | ≥99.0% | 气相色谱 |
| 2 | 水分 | ≤0.20% | 卡尔费休法 |